Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Ingineria Software și Automatica

Referat

Disciplina: Circuite si dispozitive electronice

Tema: “Legea lui Ohm și legile lui Kirchhoff –

fundamentul analizei circuitelor electrice”

| A efectuat: | Student grupa TI-231 FR | Apareci Aurica |
| --- | --- | --- |
| A verificat: | conferentiar universitar | Ababii Nicolai |

Chișinău

2025

Cuprins

Introducere	3

1.1. Importanța studiului circuitelor electrice	3

1.2. Scopul și obiectivele referatului	3

1.3. Domenii de aplicare ale legilor fundamentale în electronică	4

Bazele teoretice ale circuitelor electrice	4

2.1. Noțiuni generale despre curent, tensiune și rezistență	4

2.2. Tipuri de circuite: serie, paralel, mixt	4

2.3. Elemente pasive și active într-un circuit	4

Legea lui Ohm	4

3.1. Formularea legii lui Ohm	4

3.2. Interpretarea fizică și matematică	4

3.3. Relații derivate și forme aplicate ale legii	4

Legile lui Kirchhoff	4

4.1. Contextul istoric și importanța legilor lui Kirchhoff	4

4.2. Prima lege a lui Kirchhoff (legea nodurilor – KCL)	4

4.3. A doua lege a lui Kirchhoff (legea ochiurilor – KVL)	4

Metode de analiză a circuitelor bazate pe legile lui Ohm și Kirchhoff	4

5.1. Metoda curenților de nod (analiza nodală)	4

5.2. Metoda tensiunilor de ochi (analiza prin KVL)	4

5.3. Compararea metodelor și criterii de utilizare	4

Relevanța legilor în circuitele electronice moderne	4

6.1. Aplicabilitatea în circuite integrate și sisteme digitale	4

6.2. Rolul în proiectarea sistemelor de alimentare și semnal	4

6.3. Relația cu legile de conservare a energiei și sarcinii electrice	4

Tema practică a referatului „Analiza unui circuit mixt cu trei rezistențe și două surse folosind legea lui Ohm și legile lui Kirchhoff”	4

7.1. Descrierea circuitului propus	4

7.2. Calculul curenților și tensiunilor în fiecare ramură	4

7.3. Verificarea rezultatelor prin simulare	4

7.4. Concluzii privind respectarea legilor	4

Concluzii	4

Introducere

Studiul circuitelor electrice reprezintă fundamentul electronicii și ingineriei electrice. De la calculatoarele și telefoanele noastre la sistemele de alimentare industriale, toate se bazează pe înțelegerea comportamentului curenților, tensiunilor și elementelor pasive/active interconectate. Acest referat își propune să prezinte conceptele teoretice esențiale (legea lui Ohm, legile lui Kirchhoff), metodologiile de analiză (analiză nodală și prin ochiuri) și aplicabilitatea acestor legi în circuite moderne. Partea practică demonstrează aplicarea teoriei pe un circuit mixt cu trei rezistențe și două surse, însoțită de verificare numerică și sugestii pentru simulare.

1.1. Importanța studiului circuitelor electrice

Un circuit electric este, în sens tehnic, o cale închisă prin care se pot deplasa sarcini electrice. Această cale este formată dintr-un ansamblu de elemente (surse de tensiune/curent, rezistențe, condensatoare, inductoare, componente active ca tranzistoare etc.) interconectate prin conductoare. În analiză se vorbesc despre noduri (puncte unde se întâlnesc cel puțin trei ramuri), ramuri (componente individuale sau serii de componente) și ochiuri/mesh-uri (traiectorii închise). Circuitul este definit nu doar de topologia sa, ci și de funcțiile electrice ale elementelor, de exemplu un condensator stochează energie sub formă de câmp electric, iar o inductanță stochează energie în câmp magnetic.

Din punct de vedere fizic, funcționarea unui circuit se bazează pe proprietatea sarcinii electrice și pe existența unui câmp electric. O diferență de potențial (tensiune) între două puncte produce un câmp electric care determină o forță asupra purtătorilor de sarcină; în conductoare metalice purtătorii majoritari sunt electronii, care dobândesc o viteză de deriva mică sub acțiunea câmpului electric, dar al căror flux (rata de trecere a sarcinii) constituie curentul electric măsurabil. La scară microscopică, parametrii materialelor (conductivitatea σ sau rezistivitatea ρ) determină cum răspunde un conductor la câmpul electric, relația macroscopică liniară dintre curent densitate și câmp electric, J = σ·E, conduce la forma macroscopică a legii lui Ohm (V = R·I) pentru materiale și componente ohmice.

Conceptul de energie și putere în circuite este esențial: sursele realizează lucrul necesar pentru a deplasa sarcina, iar elementele din circuit pot absorbi (rezistoare disipă căldură), stoca (condensatoare, inductanțe) sau converti energia în alte forme. În circuitele dinamice, variațiile în timp introduc fenomene de tranziție (transiente) și dependențe în frecvență — de exemplu, impedanța unui condensator scade cu creșterea frecvenței, iar a unei inductanțe crește. Aceste comportamente sunt tratate matematic cu ecuații diferențiale (în domeniul timp) sau cu impedanțe complexe (în domeniul frecvență).

Studiul fenomenelor electrice și, implicit, al circuitelor are o evoluție care se întinde pe mai multe decenii ale secolului al XVIII-lea și al XIX-lea. Câteva repere importante:

Sfârșitul secolului XVIII — începutul secolului XIX: experimentele asupra electricității statice și bioelectricității au atras atenția naturalilor. Luigi Galvani (ani 1780) a observat contracții musculare ale broaștelor legate la metale, eveniment care a declanșat discuțiile despre „electricitatea animală”. Interpretările ulterioare ale lui Alessandro Volta au condus la pilei voltaice (1799) — prima sursă continuă de tensiune electrică practică, care a făcut posibilă alimentarea continuă a circuitelor.

Primele decenii ale secolului XIX: odată cu inventarea și folosirea bateriilor au apărut primele experimente de curent continuu. Hans Christian Ørsted (1820) a demonstrat legătura între curentul electric și magnetism (curentul deviază un ac magnetic), iar André-Marie Ampère a formulat principiile forțelor magnetice între conductoare, punând bazele electrodinamicii.

1827 — Georg Simon Ohm: publică studiile care duc la formularea legii care îi poartă numele, arătând relația dintre tensiune, curent și rezistență pentru conductori săi experimentali. Legea lui Ohm a fost o piatră de temelie în formalizarea teoriei circuitelor.

Anii 1830–1840 — Michael Faraday și James Clerk Maxwell: Faraday descoperă inducția electromagnetică (1831), iar Maxwell, mai târziu, sintetizează legile electromagnetice într-un cadru teoretic unificat (ecuațiile lui Maxwell), care explică nu doar curenții și tensiunile în circuite statice, ci și propagarea undelor electromagnetice — aspect crucial pentru dezvoltarea comunicațiilor și a electronicii de frecvență înaltă.

1845 — Gustav Kirchhoff: formulează legile nodurilor și ochiurilor (KCL și KVL), care permit transformarea legilor fizice de conservare (sarcină și energie) în ecuații pentru analiza rețelelor electrice. Aceste legi și legile lui Ohm oferă baza teoretică pentru teoria circuitelor liniare.

Secolul XX — aplicații și teorie: odată cu dezvoltarea tuburilor electronice (vacuum tubes), apoi a tranzistorului (1947) și a circuitelor integrate (din anii 1950–1960), teoria circuitelor a evoluat și s-a adaptat: la elemente nonlinear-active, la modele la nivel microscopic (semiconductori), la analize în frecvență pentru radiofrecvență și semnal digital, și la simularea numerică (SPICE, dezvoltat în anii 1970). Astfel, ceea ce începea ca observații experimentale s-a transformat într-o disciplină practică și teoretică indispensabilă dezvoltării tehnologiei moderne.

Cunoașterea circuitelor electrice este mai mult decât memorarea unor formule: înseamnă înțelegerea fenomenelor fizice, a limitelor modelelor (de exemplu când un component se comportă non-liniar), și capacitatea de a selecta metode adecvate de analiză (analiză nodală, mesh, transformări Y-Δ, analiza în domeniul frecvență etc.).

Metodele moderne combină teoria clasică (Ohm, Kirchhoff, teoria rețelelor) cu instrumentele matematice (algebră liniară, transformate Laplace/Fourier, analiza spectrală) și unelte software, permițând abordarea atât a problemelor statice, cât și a celor dinamice, neliniare sau dependente de frecvență.

1.2. Scopul și obiectivele referatului

Scopul general. Scopul acestui referat este să ofere o înțelegere solidă, aplicată și verificabilă a legilor fundamentale ale electricității (legea lui Ohm și legile lui Kirchhoff) și a modului în care aceste legi permit modelarea, analiza și proiectarea circuitelor electrice lineare. Documentul pune accent pe tranziția teorie → metodă → aplicare practică: nu doar demonstrarea formulelor, ci și utilizarea lor pentru rezolvarea problemelor reale (calcul, simulare, verificare experimentală).

Obiective specifice (formulate clar și măsurabil).

Cunoaștere conceptuală: definirea și explicarea noțiunilor fundamentale — curent, tensiune, rezistență, nod, ramură, ochi — astfel încât cititorul să poată recunoaște componentele și topologia unui circuit și să formuleze relațiile matematice de bază. (Indicator de succes: cititorul poate scrie V = R·I, KCL și KVL și le poate aplica pentru un circuit simplu.)

Demonstrarea teoretică: prezentarea formală a legii lui Ohm și a legilor lui Kirchhoff, incluzând argumentare fizică, limitări ale modelului (regim liniar vs. neliniar) și deducerea relațiilor utile (I = V/R, formule pentru echivalente serie/paralel). (Indicator: demonstrații matematice și exemple rezolvate.)

Dezvoltarea abilităților de analiză: instruirea cititorului în două metode principale de analiză (analiza nodală și analiza prin ochi/mesh), cu reguli de aplicare pas-cu-pas, avantaje comparate și criterii de alegere. (Indicator: rezolvarea aceluiași circuit cu ambele metode și obținerea acelorași rezultate.)

Aplicare practică și verificare: proiectarea şi analiza unui circuit mixt cu cel puțin trei rezistențe și două surse (tema practică). Aceasta include formularea ecuațiilor, calcul numeric, estimarea puterilor disipate și verificarea prin simulare (de ex. LTspice sau unelte similare). (Indicator: tabel numeric cu tensiuni, curenți și puteri și raport de simulare care confirmă calculele analitice.)

1.3. Domenii de aplicare ale legilor fundamentale în electronică

Legile lui Ohm și Kirchhoff constituie instrumente generale care se regăsesc în aproape toate disciplinele practicate de inginerii electrici și electroniști. Mai jos sunt domeniile cheie în care aceste legi sunt aplicate, cu exemple concrete care arată cum sunt folosite în practică.

1. Surse de alimentare și conversie de putere.
 Proiectarea surselor (regulatoare lineare, convertoare buck/boost, surse comutate) necesită calculul curenților și distribuției tensiunilor pentru a determina dimensiunile componentelor (rezistențe de sensing, bobine, condensatoare) și disiparea termică. KCL/KVL sunt folosite pentru a obține ecuațiile de bază ale rețelelor de comutare și a rețelelor de filtrare (RLC) din ieșire.

2. Amplificatoare și etaje analogice.
 Biasarea corectă a tranzistoarelor (punerea în regim de funcționare dorit) se face cu rețele de rezistențe și divizoare de tensiune, aplicând Ohm și KCL pentru a calcula curenții de polarizare.

Bazele teoretice ale circuitelor electrice

2.1. Noțiuni generale despre curent, tensiune și rezistență

2.2. Tipuri de circuite: serie, paralel, mixt

2.3. Elemente pasive și active într-un circuit

Legea lui Ohm

3.1. Formularea legii lui Ohm

3.2. Interpretarea fizică și matematică

3.3. Relații derivate și forme aplicate ale legii

Legile lui Kirchhoff

4.1. Contextul istoric și importanța legilor lui Kirchhoff

4.2. Prima lege a lui Kirchhoff (legea nodurilor – KCL)

4.3. A doua lege a lui Kirchhoff (legea ochiurilor – KVL)

Metode de analiză a circuitelor bazate pe legile lui Ohm și Kirchhoff

5.1. Metoda curenților de nod (analiza nodală)

5.2. Metoda tensiunilor de ochi (analiza prin KVL)

5.3. Compararea metodelor și criterii de utilizare

Relevanța legilor în circuitele electronice moderne

6.1. Aplicabilitatea în circuite integrate și sisteme digitale

6.2. Rolul în proiectarea sistemelor de alimentare și semnal

6.3. Relația cu legile de conservare a energiei și sarcinii electrice

Tema practică a referatului „Analiza unui circuit mixt cu trei rezistențe și două surse folosind legea lui Ohm și legile lui Kirchhoff”

7.1. Descrierea circuitului propus

7.2. Calculul curenților și tensiunilor în fiecare ramură

7.3. Verificarea rezultatelor prin simulare

7.4. Concluzii privind respectarea legilor

Concluzii

8.1. Sinteza teoretică

8.2. Observații din partea practică

8.3. Importanța legilor fundamentale în învățarea electronicii